| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ от 12.11.2024№214 |

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Том I. Положение о территориальном планировании | - |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Карта функциональных зон городского округа | 1:10000 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа | 1:10000 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа | 1:10000 |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |  |  |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме | - |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Карта современного использования территории | 1:10000 |
| 2 | Карта современного использования территории в части инженерной инфраструктуры | 1:10000 |
| 3 | Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта особо охраняемых природных территорий. Карта границ лесничеств | 1:10000 |
| 4 | Карта территорий объектов культурного наследия. Карта территории исторического поселения федерального значения | 1:10000 |
| 4.1 | Карта территорий объектов культурного наследия в части границ исторического поселения федерального значения. Карта территории исторического поселения федерального значения | 1:5000 |
| 5 | Карта развития транспортной инфраструктуры | 1:10000 |
| 6 | Карта комплексной оценки территории | 1:10000 |
| 7 | Карта развития инженерной инфраструктуры | 1:10000 |
| 8 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10000 |

ТОМ I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ  ПЛАНИРУЕМЫХ  ДЛЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А  ТАКЖЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	4

РАЗДЕЛ 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	45

# РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ  ДЛЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А  ТАКЖЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, представлены в таблице 1.1.

Местоположение планируемых для размещения объектов местного значения городского округа представлено на Карте планируемого размещения объектов местного значения городского округа.

Номера планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, указанные в таблице 1.1, соответствуют номерам данных объектов на картах генерального плана.

Таблица 1.1

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения  городского округа, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № | № на карте | Наименование объекта | Статус * | Местоположение | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Назначение | Планируемый срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вид объекта — объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ОН.1.38 | Детский сад | С | г. Елец, район «Черная слобода» | Зона специализированной общественной застройки | Мощность— 250 мест | Обеспечение условий для развития образования | До 2045 года | - |
| 1.1.2 | ОН.1.39 | Детский сад | С | г. Елец, район «Черная слобода» | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Мощность — 150 мест | Обеспечение условий для развития образования | До 2045 года | - |
| 1.1.3 | ОН.1.40 | Детский сад | С | г. Елец, район «Северный» | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Мощность — 200 мест | Обеспечение условий для развития образования | До 2045 года | - |
| 1.1.4 | ОН.1.41 | Детский сад | С | г. Елец, район «Северный» | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Мощность — 200 мест | Обеспечение условий для развития образования | До 2045 года | - |
| 1.1.5 | ОН.1.42 | Детский сад | С | г. Елец, микрорайон «Московский» | Многофункциональная общественно-деловая зона | Мощность — 150 мест | Обеспечение условий для развития образования | До 2035 года | - |
| 1.1.6 | ОН.1.43 | Детский сад | С | г. Елец, ул. Коммунаров | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Мощность — 250 мест | Обеспечение условий для развития образования | До 2045 года | - |
| 1.1.7 | ОН.2.4 | Строительство пристройки к МБОУ лицей № 5 г. Ельца | Р | г. Елец, ул. Спутников, 9 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Мощность — 500 мест | Обеспечение условий для развития образования | До 2030 года | - |
| 1.1.8 | ОН.2.21 | Школа | С | г. Елец, район «Черная слобода» | Зона специализированной общественной застройки | Мощность — 900 мест | Обеспечение условий для развития образования | До 2045 года | - |
| 1.2 | Вид объекта — объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | КИ.2.1 | МБУК «Городской дворец культуры» | Р | г. Елец, ул. Радиотехническая, 6а | Многофункциональная общественно-деловая зона | Мощность — 640 мест | Обеспечение условий для развития культуры и искусства | До 2035 года | - |
| 1.2.2 | КИ.2.7 | МБУ «Дом культуры железнодорожников» | Р | г. Елец, ул. Орджоникидзе, 9А | Многофункциональная общественно-деловая зона | Мощность — 500 мест | Обеспечение условий для развития культуры и искусства | До 2035 года | - |
| 1.2.3 | КИ.2.8 | Культурно-досуговый центр | С | г. Елец, район «Московский» | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Мощность — 100 мест | Обеспечение условий для развития культуры и искусства | До 2035 года | - |
| 1.2.4 | КИ.2.9 | Культурно-досуговый центр | С | г. Елец, район «Северный» | Многофункциональная общественно-деловая зона | Мощность — 100 мест | Обеспечение условий для развития культуры и искусства | До 2045 года | - |
| 1.2.5 | КИ.2.10 | Культурно-досуговый центр | С | г. Елец, район «Северный» | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Мощность — 100 мест | Обеспечение условий для развития культуры и искусства | До 2045 года | - |
| 1.2.6 | КИ.2.11 | Культурно-досуговый центр | С | г. Елец, район «Черная слобода» | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Мощность — 100 мест | Обеспечение условий для развития культуры и искусства | До 2045 года | - |
| 1.2.7 | КИ.2.12 | Культурно-досуговый центр | С | г. Елец, ул. Коммунаров | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Мощность — 100 мест | Обеспечение условий для развития культуры и искусства | До 2045 года | - |
| 1.2.8 | КИ.3.3 | Центр молодёжи г. Елец | Р | г. Елец, ул. Коммунаров, 22 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Мощность — 80 мест | Обеспечение условий для развития культуры и искусства | До 2030 года | - |
| 1.2.9 | КИ.3.4 | Театрально-концертный комплекс «Град Елец» | С | г. Елец | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Мощность — 250 мест | Обеспечение условий для развития культуры и искусства | До 2035 года | - |
| 1.3 | Вид объекта — объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ФК.1.3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | г. Елец, ул. Героев, 2 | Зона специализированной общественной застройки | Площадь пола — 655 м2; Общая вместимость — 100 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2035 года | - |
| 1.3.2 | ФК.1.4 | Физкультурно-оздоровительный центр с бассейном | С | г. Елец, район «Северный» | Многофункциональная общественно-деловая зона | Площадь пола — 655 м2; Площадь зеркала воды — 205 м2; Общая вместимость — 100 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2045 года | - |
| 1.3.3 | ФК.1.5 | Ледовая арена с уличным стадионом | С | г. Елец, район «Северный» | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Площадь — 10000 м2; Общая вместимость — 150 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2045 года | - |
| 1.3.4 | ФК.1.6 | Дворец единоборств с бассейном | С | г. Елец, ул. Коммунаров | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Площадь пола — 900 м2; Площадь зеркала воды — 265 м2; Общая вместимость — 150 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2045 года | - |
| 1.3.5 | ФК.2.1 | Стадион с трибунами на 8500 посадочных мест | Р | г. Елец, ул. Коммунаров, 27а | Зона специализированной общественной застройки | Площадь — 20000 м2; Общая вместимость — 50 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2035 года | - |
| 1.3.6 | ФК.2.14 | МБУДОСШО «Спартак» | Р | г. Елец, ул. Аргамаченская, 22 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь — 997,1 м2; Единовременная пропускная способность — 275 человек | Обеспечение условий для развития спорта | До 2035 года | - |
| 1.3.7 | ФК.2.21 | Многофункциональная спортивная площадка, гидрант и уличные раздевалки | Р | г. Елец, земельный участок 48:19:6140702:72 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Площадь — 6000 м2; Общая вместимость — 50 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2035 года | - |
| 1.3.8 | ФК.2.23 | Трасса мотокросса, картодром | С | Микрорайон «Московский» | Многофункциональная общественно-деловая зона | Площадь — 25000 м2; Общая вместимость — 50 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2035 года | - |
| 1.3.9 | ФК.2.24 | МБУДОСШО «Спартак» Спортивный зал | С | г. Елец, земельный участок 48:19:6320103:2293 Лучок | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Площадь — 800 м2; Общая вместимость — 50 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2035 года | - |
| 1.3.10 | ФК.2.25 | Многофункциональная спортивная площадка (тренажеры уличные, поле с искусственным покрытием, беговые дорожки 400 метров минимум 4 шт., коробка хоккейная с бортами, баскетбольные/ волейбольные площадки, модульная раздевалка, гидрант) | С | г. Елец, микрорайон «Московский» | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Площадь — 5000 м2; Общая вместимость — 50 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2035 года | - |
| 1.3.11 | ФК.2.26 | Стадион | С | г. Елец, земельный участок 48:19:6230301:15 | Зона отдыха | Площадь — 5000 м2; Общая вместимость — 50 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2035 года | - |
| 1.3.12 | ФК.2.27 | Теннисные корты (4 объекта) | С | г. Елец, земельный участок 48:19:6230301:15 | Зона отдыха | Площадь — 800 м2; Общая вместимость — 50 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2035 года | - |
| 1.3.13 | ФК.2.28 | Скейтодром | С | г. Елец, земельный участок 48:19:6230301:15 | Зона отдыха | Площадь — 1000 м2; Общая вместимость — 50 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2035 года | - |
| 1.3.14 | ФК.2.29 | Военно-спортивный тактический центр (плац, тиры, площадка для лазертага, полосы препятствий, спортивный силовой городок) | С | г. Елец, земельный участок 48:19:6230301:15 | Зона отдыха | Единовременная пропускная способность — 50 человек | Обеспечение условий для развития спорта | До 2035 года | - |
| 1.3.15 | ФК.2.30 | Лыжная база(площадка(4 корта) для пляжного волейбола,увеличение лыжероллерной трассы до 5 км, горки для тюбинга, стадион для стрельбы (биатлон), хоккейная коробка, уличные раздевалки | С | г. Елец, земельный участок 48:19:6230301:15 | Зона отдыха | Единовременная пропускная способность — 50 человек | Обеспечение условий для развития спорта | До 2035 года | - |
| 1.3.16 | ФК.2.31 | Плоскостные спортивные сооружения (волейбол пляжный, футбол пляжный, баскетбол, футбол с искусственным газоном) | С | г. Елец, район «Черная слобода» | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Площадь — 10000 м2; Общая вместимость — 50 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2045 года | - |
| 1.3.17 | ФК.2.32 | Плоскостные спортивные сооружения (городошный спорт (4 площадки), лапта, экстремальные виды спорта, ВМХ парк, уличные площадки | С | г. Елец, район «Северный» | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Площадь — 10000 м2; Общая вместимость — 50 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2045 года | - |
| 1.3.18 | ФК.2.33 | Плоскостные спортивные сооружения | С | г. Елец, район «Северный» | Многофункциональная общественно-деловая зона | Площадь — 10000 м2; Общая вместимость — 50 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2045 года | - |
| 1.3.19 | ФК.2.34 | Плоскостные спортивные сооружения | С | г. Елец, ул. Коммунаров | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Площадь — 10000 м2; Общая вместимость — 50 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2045 года | - |
| 1.3.20 | ФК.2.35 | Плоскостные спортивные сооружения | С | г. Елец, ул. Радиотехническая | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Площадь — 10000 м2; Общая вместимость — 50 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2045 года | - |
| 1.3.21 | ФК.2.36 | Конноспортивная база | С | городской округ город Елец | Зона отдыха | Площадь — 10000 м2; Общая вместимость — 50 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2035 года | - |
| 1.3.22 | ФК.2.37 | Модульный борцовский зал | С | ул. Октябрьская | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь — 648 м2; Общая вместимость — 50 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2035 года | - |
| 1.3.23 | ФК.2.38 | Плоскостные спортивные сооружения | С | район «Солидарность» | Многофункциональная общественно-деловая зона | Площадь — 10000 м2; Общая вместимость — 50 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2045 года | - |
| 1.3.24 | ФК.2.39 | Спортивный зал для единоборств | С | район «Поселок Лавы» | Зона отдыха | Площадь — 288 м2; Общая вместимость — 50 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2045 года | - |
| 1.3.25 | ФК.2.40 | Спортивно-восстановительная база с площадками | С | Санаторий «Пульс» | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Площадь — 10000 м2; Общая вместимость — 50 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2045 года | - |
| 1.3.26 | ФК.2.41 | Легкоатлетический манеж с легкоатлетическим стадионом | С | район «Северный» |  | Площадь — 20000 м2; Общая вместимость — 50 мест | Обеспечение условий для развития спорта | До 2035 года | - |
| 2 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вид объекта — улично-дорожная сеть городского населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | УДС.4.1 | Автомобильная дорога, связывающая ул. Маяковского с планируемым районом «Северный» с выходом к с. Рогатово и с последующим выходом к платному участку М-4 | С | г. Елец | - | Магистральная улица общегородского значения; Протяженность — 2,6 км | Развитие улично-дорожной сети | До 2045 года | - |
| 2.1.2 | УДС.4.2 | Автомобильная дорога, связывающая ул. Заводская и ул. Рабочий поселок | С | г. Елец | - | Магистральная улица общегородского значения; Протяженность — 1,8 км | Развитие улично-дорожной сети | До 2045 года | - |
| 2.1.3 | УДС.5.1 | Автомобильная дорога, связывающая проектируемый микрорайон «Северный» и существующую ул. Комсомольская | С | г. Елец | - | Магистральная улица районного значения; Протяженность — 3,0 км | Развитие улично-дорожной сети | До 2045 года | - |
| 2.1.4 | УДС.5.2 | Автомобильная дорога, связывающая ул. Аргамаченская и ул. Дякина | С | г. Елец | - | Магистральная улица районного значения; Протяженность — 1,3 км | Развитие улично-дорожной сети | До 2045 года | - |
| 2.1.5 | УДС.5.3 | Автомобильная дорога, связывающая ул. Аргамаченская и ул. Новозаводская | С | г. Елец | - | Магистральная улица районного значения; Протяженность — 1,7 км | Развитие улично-дорожной сети | До 2045 года | - |
| 2.1.6 | УДС.5.4 | Автомобильная дорога, связывающая ул. Ключевая, ул. Задонская, ул. 40 лет Победы и планируемую промышленную площадку | С | г. Елец | - | Магистральная улица районного значения; Протяженность — 4,1 км | Развитие улично-дорожной сети | До 2045 года | - |
| 2.1.7 | УДС.5.5 | Автомобильная дорога, связывающая ул. Промышленная и с. Лавы Елецкого района с последующим выходом на региональную дорогу «Елец – Долгоруково – Тербуны» | С | г. Елец | - | Магистральная улица районного значения; Протяженность — 0,2 км | Развитие улично-дорожной сети | До 2045 года | - |
| 2.1.8 | УДС.5.6 | Автомобильная дорога, связывающая федеральную дорогу М-4 и ул. Героев между планируемым жилым районом и существующим парком 40-летию Октября | С | г. Елец | - | Магистральная улица районного значения; Протяженность — 0,7 км | Развитие улично-дорожной сети | До 2045 года | - |
| 2.1.9 | УДС.5.7 | Автомобильная дорога, связывающая северный район и ул. Дякина | С | г. Елец | - | Магистральная улица районного значения; Протяженность — 8,1 км | Развитие улично-дорожной сети | До 2045 года | - |
| 2.1.10 | УДС.6.1 | Улично-дорожная сеть в микрорайоне «Московский» | С | г. Елец | - | Улица в жилой застройке; Протяженность — 3,8 км | Развитие улично-дорожной сети | До 2035 года | - |
| 2.1.11 | УДС.6.2 | Улично-дорожная сеть в микрорайоне «Черная слобода» | С | г. Елец | - | Улица в жилой застройке; Протяженность — 6,5 км | Развитие улично-дорожной сети | До 2045 года | - |
| 2.1.12 | УДС.6.3 | Улично-дорожная сеть в микрорайоне «Северный» | С | г. Елец | - | Улица в жилой застройке; Протяженность — 13,7 км | Развитие улично-дорожной сети | До 2045 года | - |
| 2.2 | Вид объекта — Объекты автомобильного пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | АПТ.2.1 | Автостанция | С | г. Елец, земельный участок 48:19:6100101:73 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Вместимость — 300 мест | Развитие автомобильного пассажирского транспорта | До 2035 года | - |
| 2.3 | Вид объекта — Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | ПТ.6.1 | Остановочный пункт | С | г. Елец, район «Черная слобода» | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество – 2; Вместимость — 20 человек | Развитие автомобильного пассажирского транспорта | До 2045 года | - |
| 2.3.2 | ПТ.6.2 | Остановочный пункт | С | г. Елец, район «Черная слобода» | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество – 2; Вместимость — 20 человек | Развитие автомобильного пассажирского транспорта | До 2045 года | - |
| 2.3.3 | ПТ.6.3 | Остановочный пункт | С | г. Елец | Зона транспортной инфраструктуры | Количество – 2; Вместимость — 20 человек | Развитие автомобильного пассажирского транспорта | До 2035 года | - |
| 2.3.4 | ПТ.6.4 | Остановочный пункт | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество – 2; Вместимость — 20 человек | Развитие автомобильного пассажирского транспорта | До 2035 года | - |
| 2.3.5 | ПТ.6.5 | Остановочный пункт | С | г. Елец, район «Северный» | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество – 2; Вместимость — 20 человек | Развитие автомобильного пассажирского транспорта | До 2045 года | - |
| 2.3.6 | ПТ.6.6 | Остановочный пункт | С | г. Елец, район «Северный» | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество – 2; Вместимость — 20 человек | Развитие автомобильного пассажирского транспорта | До 2045 года | - |
| 2.3.7 | ПТ.6.7 | Остановочный пункт | С | г. Елец, район «Северный» | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество – 2; Вместимость — 20 человек | Развитие автомобильного пассажирского транспорта | До 2045 года | - |
| 2.3.8 | ПТ.6.8 | Остановочный пункт | С | г. Елец, район «Северный» | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество – 2; Вместимость — 20 человек | Развитие автомобильного пассажирского транспорта | До 2045 года | - |
| 2.4 | Вид объекта — линии общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | ЛТ.8.1 | Автобусная линия | С | г. Елец, район «Черная слобода» | - | Протяженность — 2,4 км | Развитие автомобильного пассажирского транспорта | До 2045 года | - |
| 2.4.2 | ЛТ.8.2 | Автобусная линия | С | г. Елец, район «Северный» | - | Протяженность — 3,6 км | Развитие автомобильного пассажирского транспорта | До 2045 года | - |
| 2.5 | Вид объекта — искусственные дорожные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | ИДС.1.1 | Аргамаченский мост | Р | г. Елец | Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность — 316,05 м; Тип мостового сооружения — мост автодорожный | Обеспечение транспортной доступности | До 2025 года | - |
| 2.5.2 | ИДС.1.2 | Мост через реку Ельчик | С | г. Елец | Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность — 200 м; Тип мостового сооружения — мост автодорожный | Обеспечение транспортной доступности | До 2030 года | - |
| 2.5.3 | ИДС.1.3 | Мост | С | г. Елец, район «Северный» | Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность — 200 м; Тип мостового сооружения — мост автодорожный | Обеспечение транспортной доступности | До 2045 года | - |
| 2.5.4 | ИДС.1.4 | Мост через реку Сосна | С | г. Елец | Иные зоны | Протяженность — 200 м; Тип мостового сооружения — мост автодорожный | Обеспечение транспортной доступности | До 2045 года | - |
| 2.5.5 | ИДС.1.5 | Мост через реку Сосна | С | г. Елец | Иные зоны | Протяженность — 200 м; Тип мостового сооружения — мост автодорожный | Обеспечение транспортной доступности | До 2045 года | - |
| 2.5.6 | ИДС.1.6 | Мост через реку Сосна | С | г. Елец | Иные зоны | Протяженность — 200 м; Тип мостового сооружения — мост автодорожный | Обеспечение транспортной доступности | До 2045 года | - |
| 2.5.7 | ИДС.2.1 | Путепровод через железнодорожные пути | С | г. Елец | Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность — 200 м | Обеспечение транспортной доступности | До 2045 года | - |
| 2.5.8 | ИДС.2.2 | Путепровод через железнодорожные пути | С | г. Елец | Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность — 200 м | Обеспечение транспортной доступности | До 2045 года | - |
| 2.5.9 | ИДС.4.1 | Надземный пешеходный переход | С | г. Елец | Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность — 60 м | Обеспечение транспортной доступности | До 2035 года | - |
| 2.6 | Вид объекта — комплексные объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | КО.2.1 | Мультимодальный транспортно-пересадочный узел | С | г. Елец | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь — 1500 м2; Вместимость — 500 человек | Обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой | До 2035 года | - |
| 3 | Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вид объекта — электрические подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | ЭП.17.1 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.2 | ЭП.17.2 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Многофункциональная общественно-деловая зона | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.3 | ЭП.17.3 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.4 | ЭП.17.4 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Многофункциональная общественно-деловая зона | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.5 | ЭП.17.5 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 штука; Мощность — 1*250 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.6 | ЭП.17.6 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 штука; Мощность — 1*250 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.7 | ЭП.17.7 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 штука; Мощность — 1*250 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.8 | ЭП.17.8 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 штука; Мощность — 1*250 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.9 | ЭП.17.9 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 штука; Мощность — 1*250 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.10 | ЭП.17.10 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 штука; Мощность — 1*400 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.11 | ЭП.17.11 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*1600 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.12 | ЭП.17.12 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*1600 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.13 | ЭП.17.13 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*1600 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.14 | ЭП.17.14 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*100 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.15 | ЭП.17.15 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона специализированной общественной застройки | Количество — 1 штука; Мощность — 2*250 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.16 | ЭП.17.16 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*100 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.17 | ЭП.17.17 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 штука; Мощность — 1*400 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.18 | ЭП.17.18 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 штука; Мощность — 1*400 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.19 | ЭП.17.19 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 1*400 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.20 | ЭП.17.20 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона отдыха | Количество — 1 штука; Мощность — 1*100 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.21 | ЭП.17.21 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона отдыха | Количество — 1 штука; Мощность — 1*63 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.22 | ЭП.17.22 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона отдыха | Количество — 1 штука; Мощность — 1*100 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.23 | ЭП.17.23 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона отдыха | Количество — 1 штука; Мощность — 1*100 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.24 | ЭП.17.24 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона отдыха | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.25 | ЭП.17.25 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 1*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.26 | ЭП.17.26 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 1*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.27 | ЭП.17.27 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 1*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.28 | ЭП.17.28 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 1*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.29 | ЭП.17.29 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 1*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.30 | ЭП.17.30 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 1*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.31 | ЭП.17.31 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 1*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.32 | ЭП.17.32 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*250 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.33 | ЭП.17.33 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*250 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.34 | ЭП.17.34 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*250 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.35 | ЭП.17.35 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*400 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.36 | ЭП.17.36 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*400 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.37 | ЭП.17.37 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 1*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.38 | ЭП.17.38 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*400 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.39 | ЭП.17.39 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*1600 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.40 | ЭП.17.40 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.41 | ЭП.17.41 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.42 | ЭП.17.42 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.43 | ЭП.17.43 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.44 | ЭП.17.44 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.45 | ЭП.17.45 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 штука; Мощность — 1*250 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.46 | ЭП.17.46 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 штука; Мощность — 1*250 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.47 | ЭП.17.47 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 штука; Мощность — 1*250 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.48 | ЭП.17.48 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 штука; Мощность — 1*250 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.49 | ЭП.17.49 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 штука; Мощность — 1*250 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.50 | ЭП.17.50 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.51 | ЭП.17.51 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона отдыха | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.52 | ЭП.17.52 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона отдыха | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.53 | ЭП.17.53 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Многофункциональная общественно-деловая зона | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.54 | ЭП.17.54 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Многофункциональная общественно-деловая зона | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.55 | ЭП.17.55 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.56 | ЭП.17.56 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.57 | ЭП.17.57 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.58 | ЭП.17.58 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.59 | ЭП.17.59 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.60 | ЭП.17.60 | Трансформаторная подстанция | С | г. Елец | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.61 | ЭП.18.1 | Распределительный пункт | С | г. Елец | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.1.62 | ЭП.18.2 | Распределительный пункт | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 штука; Мощность — 2*630 кВА | Обеспечение электричеством бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3.2 | Вид объекта — объекты добычи и транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | ДТГ.14.1 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Снижение давления газа со среднего на низкое - 0,28/0,0025 МПа Производительность – 4000 м3/час | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 3.2.2 | ДТГ.14.2 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Снижение давления газа со среднего на низкое - 0,28/0,0025 МПа Производительность – 4000 м3/час | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 3.2.3 | ДТГ.14.3 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Снижение давления газа со среднего на низкое - 0,28/0,0025 МПа Производительность – 4000 м3/час | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 3.2.4 | ДТГ.14.4 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Снижение давления газа со среднего на низкое - 0,28/0,0025 МПа Производительность – 4000 м3/час | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 3.2.5 | ДТГ.14.5 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Снижение давления газа со среднего на низкое - 0,28/0,0025 МПа Производительность – 4000 м3/час | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 3.2.6 | ДТГ.14.6 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Снижение давления газа со среднего на низкое - 0,28/0,0025 МПа Производительность – 4000 м3/час | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 3.3 | Вид объекта — распределительные трубопроводы для транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | РТ.2.1 | Газопровод распределительный среднего давления | С | г. Елец | - | Среднее давление; Протяженность —2,390 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 3.3.2 | РТ.2.2 | Газопровод распределительный среднего давления | С | г. Елец | - | Среднее давление; Протяженность — 4,100 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 3.4 | Вид объекта — объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Т.1.1 | Источник тепловой энергии | Р | г. Елец, ул. Горького, 80 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Котельная ул. Горького, 80; Техническое перевооружение котельной; Производительность — 0,370 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| 3.4.2 | Т.1.2 | Источник тепловой энергии | Р | г. Елец, ул. Допризывников, 1а | Зона специализированной общественной застройки | Котельная ул. Допризывников, 1а; Техническое перевооружение котельной; Перевод на закрытую систему ГВС 4-х МКД по ул. Яна Фабрициуса 1а, 1б, ул. Допризывников 1б,1в; Производительность — 3,440 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| 3.4.3 | Т.1.3 | Источник тепловой энергии | Р | г. Елец, ул. Коммунаров, 89а | Зона инженерной инфраструктуры | Котельная ул. Коммунаров, 89а; Замена основного и вспомогательного оборудования; Производительность — 42,000 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| 3.4.4 | Т.1.4 | Источник тепловой энергии | Р | г. Елец, ул. Маяковского, 1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Котельная ул. Маяковского, 1; Замена основного и вспомогательного оборудования; Производительность — 1,092 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| 3.4.5 | Т.1.5 | Источник тепловой энергии | Р | г. Елец, ул. Мира, 113 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Котельная ул. Мира, 113; Техническое перевооружение котельной; Диспетчеризация, автоматизация; Производительность — 0,520 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| 3.4.6 | Т.1.6 | Источник тепловой энергии | Р | г. Елец, ул. Мира, 82 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Котельная ул. Мира, 82; Техническое перевооружение котельной; Диспетчеризация, автоматизация; Производительность — 0,165 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| 3.4.7 | Т.1.7 | Источник тепловой энергии | Р | г. Елец, ул. Мира, 94 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Котельная ул. Мира, 94; Техническое перевооружение котельной; Производительность — 0,860 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| 3.4.8 | Т.1.8 | Источник тепловой энергии | Р | г. Елец, ул. Новолипецкая, 3в | Многофункциональная общественно-деловая зона | Котельная ул. Новолипецкая, 3в; Модернизация котельной и подключение детского садика № 3; Производительность — 3,030 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| 3.4.9 | Т.1.9 | Источник тепловой энергии | Р | г. Елец, ул. Победы, 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Котельная ул. Победы, 1; Техническое перевооружение котельной; Производительность — 1,729 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| 3.4.10 | Т.1.11 | Источник тепловой энергии | Р | г. Елец, ул. Пушкина, 115 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Котельная, ул. Пушкина, 115; Перевод потребителей на «закрытую» схему присоединения систем горячего водоснабжения (установка ИТП у потребителей); Установка системы ХВО; Диспетчеризация, автоматизация; Демонтаж металлической дымовой трубы, не введенной в эксплуатацию; Производительность — 2,000 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| 3.4.11 | Т.1.12 | Источник тепловой энергии | Р | г. Елец, ул. Пушкина, 123 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Котельная, ул. Пушкина, 123; Техническое перевооружение котельной; Производительность — 0,520 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| 3.4.12 | Т.1.13 | Источник тепловой энергии | Р | г. Елец, ул. Советская, 56 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Котельная, ул. Советская, 56; Техническое перевооружение котельной; Замена водоподогревателя; Диспетчеризация, автоматизация; Производительность — 1,000 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| 3.4.13 | Т.1.14 | Источник тепловой энергии | Р | г. Елец, ул. Товарная, 15 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Котельная ул. Товарная, 15; Техническое перевооружение котельной; Производительность — 0,686 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| 3.4.14 | Т.1.15 | Источник тепловой энергии | Р | г. Елец, ул. Школьная, 13 (школа № 23) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Котельная ул. Школьная, 13 (школа № 23); Техническое перевооружение котельной; Замена водоподогревателя; Диспетчеризация, автоматизация; Производительность — 0,520 Гкал/ч | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| 3.5 | Вид объекта — сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | СТ.2.1 | Теплопровод распределительный (квартальный) | С | г. Елец | - | Сети Елецкой ТЭЦ; Протяженность — 0,976 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.2 | СТ.2.2 | Теплопровод распределительный (квартальный) | С | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Новолипецкая, 3в; Протяженность — 0,177 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.3 | СТ.2.3 | Теплопровод распределительный (квартальный) | С | г. Елец | - | Сети от котельной с. Александровка (ДСУ 3); Протяженность — 0,336 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.4 | СТ.2.4 | Теплопровод распределительный (квартальный) | С | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Вермишева, 29; Протяженность — 0,637 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.5 | СТ.2.5 | Теплопровод распределительный (квартальный) | С | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Коммунаров, 89а; Протяженность — 4,148 км Объединение зон действия | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.6 | СТ.2.6 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Шоссейная, 1б; Протяженность — 0,022 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.7 | СТ.2.7 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. 9 декабря, 19в; Протяженность — 0,114 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.8 | СТ.2.8 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Новолипецкая, 3в; Протяженность — 0,907 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.9 | СТ.2.9 | Теплопровод распределительный (квартальный) | С | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Новолипецкая, 1п; Протяженность — 0,075 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.10 | СТ.2.10 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Мира, 124в; Протяженность — 0,034 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.11 | СТ.2.11 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Свердлова, 7в; Протяженность — 0,035 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.12 | СТ.2.12 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Мира, 94; Протяженность — 0,155 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.13 | СТ.2.13 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Мира, 82; Протяженность — 0,014 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.14 | СТ.2.14 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Маяковского, 1; Протяженность — 0,241 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.15 | СТ.2.15 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Пушкина, 123; Протяженность — 0,217 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.16 | СТ.2.16 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Победы, 1; Протяженность — 0,065 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.17 | СТ.2.17 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Шлакобетонная, 1а; Протяженность — 0,056 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.18 | СТ.2.18 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Школьная, 13; Протяженность — 0,134 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.19 | СТ.2.19 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Товарная, 15; Протяженность — 0,202 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.20 | СТ.2.20 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Товарная, 11; Протяженность — 0,008 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.21 | СТ.2.21 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Советская, 85; Протяженность — 0,146 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.22 | СТ.2.22 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Советская, 56; Протяженность — 0,038 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.23 | СТ.2.23 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Свердлова, 13; Протяженность — 0,077 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.24 | СТ.2.24 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Пушкина, 115; Протяженность — 0,092 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.25 | СТ.2.25 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Орджоникидзе, 78; Протяженность — 0,075 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.26 | СТ.2.26 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Октябрьская, 97; Протяженность — 0,115 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.27 | СТ.2.27 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Мира, 113; Протяженность — 0,095 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.28 | СТ.2.28 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Мира, 98; Протяженность — 0,015 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.29 | СТ.2.29 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Мира, 84; Протяженность — 0,034 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.30 | СТ.2.30 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Ленина, 88; Протяженность — 0,112 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.31 | СТ.2.31 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Ленина, 73; Протяженность — 0,261 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.32 | СТ.2.32 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Ленина, 73; Протяженность — 0,261 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.33 | СТ.2.33 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Карла Маркса, 17; Протяженность — 0,053 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.34 | СТ.2.34 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Коммунаров, 89а; Протяженность — 9,024 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.35 | СТ.2.35 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Коммунаров, 5а; Протяженность — 0,081 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.36 | СТ.2.36 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Колхозная, 2; Протяженность — 0,036 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.37 | СТ.2.37 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Елецкая, 4; Протяженность — 0,087 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.38 | СТ.2.38 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Дякина, 1; Протяженность — 0,040 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.39 | СТ.2.39 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Допризывников, 1а; Протяженность — 1,269 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.40 | СТ.2.40 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. 9-го Декабря, 72; Протяженность — 0,098 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.41 | СТ.2.41 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Горького, 80; Протяженность — 0,026 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.42 | СТ.2.42 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Вермишева, 29а; Протяженность — 4,709 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.43 | СТ.2.43 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Верхняя, 1; Протяженность — 0,104км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.44 | СТ.2.44 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной пер. 3-ий Ламский, 43а; Протяженность — 0,065 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.45 | СТ.2.45 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной ул. Оборотова, 4; Протяженность — 0,020 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.46 | СТ.2.46 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной мкр. Александровский, 13; Протяженность — 0,824 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.47 | СТ.2.47 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от котельной сл. Александровка (ДСУ3); Протяженность — 0,606 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.48 | СТ.2.48 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Р | г. Елец | - | Сети от ЕТЭЦ; Протяженность — 3,500 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.5.49 | СТ.2.49 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Л | г. Елец | - | Сети от котельной ФКУ ИК-4 УФСИН; Протяженность — 0,258 км | Обеспечение теплом бытовых потребителей | До 2035 года | Охранная зона — 3 метра |
| 3.6 | Вид объекта — объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | В.3.1 | Насосная станция | С | г. Елец, ВПС-5 Северного района | Зона инженерной инфраструктуры | Количество — 1 единица; Производительность — 4,071 тыс. м3/сут | Повышение надежности подачи воды | До 2035 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 15 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», введенными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 |
| 3.6.2 | В.3.2 | Насосная станция | С | г. Елец, ВПС-7 площадка 3-го подъема | Зона инженерной инфраструктуры | Количество — 1 единица; Производительность — 5 тыс. м3/сут | Повышение надежности подачи воды | До 2035 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 15 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», введенными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 |
| 3.6.3 | В.5.1–В.5.2 | Резервуар | С | г. Елец, ВПС-7 площадка 3-го подъема | Зона инженерной инфраструктуры | Количество — 2 единицы; Объем — 3000 м3 | Повышение надежности подачи воды | До 2035 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», введенными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 |
| 3.6.4 | В.6.1-В.6.4 | Артезианская скважина (Реконструкция Рязано-Уральского водозабора с увеличением производительности до 8 тыс. м3/сут) | С | г. Елец, «Рязано-Уральский водозабор» | Зона инженерной инфраструктуры | Количество — 4 единицы; Производительность до 8 тыс. м3/сут | Повышение надежности подачи воды | До 2035 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», введенными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 |
| 3.6.5 | В.3.3 | Насосная станция (Реконструкция Рязано-Уральского водозабора с увеличением производительности до 8 тыс. м3/сут) | С | г. Елец, «Рязано-Уральский водозабор» | Зона инженерной инфраструктуры | Количество – 1 единица; Производительность до 8 тыс. м3/сут | Повышение надежности подачи воды | До 2035 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 15 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», введенными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 |
| 3.6.6 | В.5.3-В.5.4 | Резервуар (Реконструкция Рязано-Уральского водозабора с увеличением производительности до 8 тыс. м3/сут) | С | г. Елец, «Рязано-Уральский водозабор» | Зона инженерной инфраструктуры | Количество – 2 единицы; Объем – 1500 м3 | Повышение надежности подачи воды | До 2035 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», введенными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 |
| 3.7 | Вид объекта — сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | ВС.2.1 | Водопровод | С | г. Елец | - | Протяженность — 28,5 км | Обеспечение водой перспективных потребителей | До 2035 года | - |
| 3.8 | Вид объекта — объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | ОВ.1.1 | Очистные сооружения (КОС) | С | г. Елец | Зона инженерной инфраструктуры | Производительность — 50,0 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | До 2035 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.2 | ОВ.3.1 | Канализационная насосная станция | С | г. Елец | Зона инженерной инфраструктуры | Количество — 1 единица; Мощность — 150 м3/ч | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | До 2035 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.3 | ОВ.3.2 | Канализационная насосная станция | С | г. Елец | Зона транспортной инфраструктуры | Количество — 1 единица; Мощность — 100 м3/ч | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | До 2035 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.4 | ОВ.3.3 | Канализационная насосная станция | С | г. Елец | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Количество — 1 единица; Мощность — 60 м3/ч | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | До 2035 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.5 | ОВ.3.4 | Канализационная насосная станция | С | г. Елец | Зона инженерной инфраструктуры | Количество — 1 единица; Мощность — 60 м3/ч | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | До 2035 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.6 | ОВ.3.5 | Канализационная насосная станция | С | г. Елец | Зона транспортной инфраструктуры | Количество — 1 единица; Мощность — 30 м3/ч | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | До 2035 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.7 | ОВ.3.6 | Канализационная насосная станция | С | г. Елец | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Количество — 1 единица; Мощность — 60 м3/ч | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | До 2035 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.8 | ОВ.3.7 | Канализационная насосная станция | С | г. Елец | Зона инженерной инфраструктуры | Количество — 1 единица; Мощность — 30 м3/ч | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | До 2035 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.9 | ОВ.3.8 | Главная канализационная насосная станция (ГКНС) | Р | г. Елец | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Количество — 1 единица; Производительность — 41,808 тыс. м3/сут | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | До 2035 года | - |
| 3.8.10 | ОВ.3.9 | Канализационная насосная станция (КНС №2) | Р | г. Елец | Зона инженерной инфраструктуры | Количество — 1 единица; Производительность — 20,0 тыс. м3/сут | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | До 2035 года | - |
| 3.8.11 | ОВ.3.10 | Канализационная насосная станция (КНС №7) | Р | г. Елец | Коммунально-складская зона | Количество — 1 единица; Производительность — 21,6 тыс. м3/сут | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | До 2035 года | - |
| 3.8.12 | ОВ.2.1 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | г. Елец | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Количество — 1 единица; Очистные сооружения закрытого типа; Производительность – 100 л/с | Обеспечение приема и очистки поверхностных сточных вод до нормативных показателей | До 2045 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.13 | ОВ.2.2 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | г. Елец | Зона транспортной инфраструктуры | Количество — 1 единица; Очистные сооружения закрытого типа; Производительность – 100 л/с | Обеспечение приема и очистки поверхностных сточных вод до нормативных показателей | До 2045 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.14 | ОВ.2.3 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 единица; Очистные сооружения закрытого типа; Производительность – 100 л/с | Обеспечение приема и очистки поверхностных сточных вод до нормативных показателей | До 2045 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.15 | ОВ.2.4 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | г. Елец | Зона транспортной инфраструктуры | Количество — 1 единица; Очистные сооружения закрытого типа; Производительность – 100 л/с | Обеспечение приема и очистки поверхностных сточных вод до нормативных показателей | До 2045 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.16 | ОВ.2.5 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | г. Елец | Иные зоны | Количество — 1 единица; Очистные сооружения закрытого типа; Производительность – 100 л/с | Обеспечение приема и очистки поверхностных сточных вод до нормативных показателей | До 2045 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.17 | ОВ.2.6 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | г. Елец | Иные зоны | Количество — 1 единица; Очистные сооружения закрытого типа; Производительность – 100 л/с | Обеспечение приема и очистки поверхностных сточных вод до нормативных показателей | До 2045 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.18 | ОВ.2.7 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | г. Елец | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Количество — 1 единица; Очистные сооружения закрытого типа; Производительность – 100 л/с | Обеспечение приема и очистки поверхностных сточных вод до нормативных показателей | До 2045 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.19 | ОВ.2.8 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | г. Елец | Зона инженерной инфраструктуры | Количество — 1 единица; Очистные сооружения закрытого типа; Производительность – 100 л/с | Обеспечение приема и очистки поверхностных сточных вод до нормативных показателей | До 2045 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.20 | ОВ.2.9 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | г. Елец | Зона транспортной инфраструктуры | Количество — 1 единица; Очистные сооружения закрытого типа; Производительность – 100 л/с | Обеспечение приема и очистки поверхностных сточных вод до нормативных показателей | До 2045 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.21 | ОВ.2.10 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | г. Елец | Коммунально-складская зона | Количество — 1 единица; Очистные сооружения закрытого типа; Производительность – 100 л/с | Обеспечение приема и очистки поверхностных сточных вод до нормативных показателей | До 2045 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.22 | ОВ.2.11 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | г. Елец | Зона инженерной инфраструктуры | Количество — 1 единица; Очистные сооружения закрытого типа; Производительность – 100 л/с | Обеспечение приема и очистки поверхностных сточных вод до нормативных показателей | До 2045 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.23 | ОВ.2.12 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | г. Елец | Зона инженерной инфраструктуры | Количество — 1 единица; Очистные сооружения закрытого типа; Производительность – 100 л/с | Обеспечение приема и очистки поверхностных сточных вод до нормативных показателей | До 2045 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.24 | ОВ.2.13 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | г. Елец | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Количество — 1 единица; Очистные сооружения закрытого типа; Производительность – 100 л/с | Обеспечение приема и очистки поверхностных сточных вод до нормативных показателей | До 2045 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.25 | ОВ.2.14 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | г. Елец | Зона инженерной инфраструктуры | Количество — 1 единица; Очистные сооружения закрытого типа; Производительность – 100 л/с | Обеспечение приема и очистки поверхностных сточных вод до нормативных показателей | До 2045 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.26 | ОВ.2.15 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | г. Елец | Зона инженерной инфраструктуры | Количество — 1 единица; Очистные сооружения закрытого типа; Производительность – 100 л/с | Обеспечение приема и очистки поверхностных сточных вод до нормативных показателей | До 2045 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.8.27 | ОВ.2.16 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | г. Елец | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Количество — 1 единица; Очистные сооружения закрытого типа; Производительность – 100 л/с | Обеспечение приема и очистки поверхностных сточных вод до нормативных показателей | До 2045 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 3.9 | Вид объекта — сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | ВО.1.1 | Канализация самотечная | С | г. Елец | - | Протяженность — 64,0 км | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | До 2035 года | - |
| 3.9.2 | ВО.2.1 | Канализация напорная | С | г. Елец | - | Протяженность — 7,0 км | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | До 2035 года | - |
| 3.9.3 | ВО.4.1 | Канализация дождевая самотечная закрытая | С | г. Елец | - | Протяженность — 34,4 км | Обеспечение транспортировки поверхностных сточных вод на очистные сооружения | До 2045 года | - |

Примечание — * С — строительство, Р — реконструкция, Л — ликвидация.

# РАЗДЕЛ 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Параметры функциональных зон различного назначения и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов, приведены в таблицах 2.1 и 2.2.

Сведения о местоположении планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения представлены на Карте функциональных зон городского округа.

Номера планируемых для размещения объектов, указанные в таблице 2.2, соответствуют номерам данных объектов на картах генерального плана.

Таблица 2.1

Параметры функциональных зон

| № | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1. Коэффициент застройки — 0,2. 2. Коэффициент плотности застройки — 0,4 | 1901,64 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 1. Коэффициент застройки — 0,4. 2. Коэффициент плотности застройки — 0,8 | 193,83 |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 1. Коэффициент застройки — 0,4. 2. Коэффициент плотности застройки — 1,2 | 60,69 |
|  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 1. Коэффициент застройки — 0,4. 2. Коэффициент плотности застройки — 1,2 | 261,91 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование — с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 197,71 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование — с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 86,04 |
|  | Производственная зона | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование — с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 1342,81 |
|  | Коммунально-складская зона | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование — с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 463,3 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование — с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 178,22 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование — с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 717,91 |
|  | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование — с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 404,39 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование — с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 459,66 |
|  | Зона отдыха | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование — с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 102,38 |
|  | Зона кладбищ | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование — с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 91,46 |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование — с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 21,61 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование — с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 80,22 |
|  | Зона режимных территорий | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование — с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 28,78 |
|  | Иные зоны | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование — с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 519,92 |

Таблица 2.2

Сведения о планируемых для размещения в границах функциональных зон объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| № | № на карте | Наименование планируемого для размещения объекта | Статус * | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |
| 1.1 | ОН.1.39 | Детский сад | С | Местное значение городского округа |
| 1.2 | ОН.1.41 | Детский сад | С | Местное значение городского округа |
| 1.3 | ОН.3.11 | Детская школа искусств | С | Местное значение городского округа |
| 1.4 | ФК.2.14 | МБУДОССШОР «Спартак» | Р | Местное значение городского округа |
| 1.5 | ПТ.6.4 | Остановочный пункт | С | Местное значение городского округа |
| 1.6 | ПТ.6.5 | Остановочный пункт | С | Местное значение городского округа |
| 1.7 | ПТ.6.6 | Остановочный пункт | С | Местное значение городского округа |
| 1.8 | ПТ.6.7 | Остановочный пункт | С | Местное значение городского округа |
| 1.9 | ЭП.17.5 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 1.10 | ЭП.17.6 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 1.11 | ЭП.17.7 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 1.12 | ЭП.17.8 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 1.13 | ЭП.17.9 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 1.14 | ЭП.17.10 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 1.15 | ЭП.17.17 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 1.16 | ЭП.17.18 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 1.17 | ЭП.17.40 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 1.18 | ЭП.17.41 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 1.19 | ЭП.17.42 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 1.20 | ЭП.17.43 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 1.21 | ЭП.17.44 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 1.22 | ЭП.17.45 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 1.23 | ЭП.17.46 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 1.24 | ЭП.17.47 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 1.25 | ЭП.17.48 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 1.26 | ЭП.17.49 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 1.27 | ЭП.17.50 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 1.28 | ЭП.18.2 | Распределительный пункт | С | Местное значение городского округа |
| 1.29 | ДТГ.14.1 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | С | Местное значение городского округа |
| 1.30 | ДТГ.14.4 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | С | Местное значение городского округа |
| 1.31 | ДТГ.14.5 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | С | Местное значение городского округа |
| 1.32 | ДТГ.14.6 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | С | Местное значение городского округа |
| 1.33 | Т.1.1 | Источник тепловой энергии | Р | Местное значение городского округа |
| 1.34 | Т.1.9 | Источник тепловой энергии | Р | Местное значение городского округа |
| 1.35 | Т.1.10 | Источник тепловой энергии | Л | Местное значение городского округа |
| 1.36 | Т.1.15 | Источник тепловой энергии | Р | Местное значение городского округа |
| 1.37 | ОВ.2.3 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | Местное значение городского округа |
| 1.38 | ОВ.2.16 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | Местное значение городского округа |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |  |  |  |
| 2.1 | ОН.1.40 | Детский сад | С | Местное значение городского округа |
| 2.2 | КИ.2.10 | Культурно-досуговый центр | С | Местное значение городского округа |
| 2.3 | КИ.2.11 | Культурно-досуговый центр | С | Местное значение городского округа |
| 2.4 | ФК.1.5 | Физкультурно-оздоровительный центр с бассейном | С | Местное значение городского округа |
| 2.5 | ФК.2.31 | Плоскостные спортивные сооружения | С | Местное значение городского округа |
| 2.6 | ФК.2.32 | Плоскостные спортивные сооружения | С | Местное значение городского округа |
| 2.7 | ПТ.6.1 | Остановочный пункт | С | Местное значение городского округа |
| 2.8 | ПТ.6.2 | Остановочный пункт | С | Местное значение городского округа |
| 2.9 | ПТ.6.8 | Остановочный пункт | С | Местное значение городского округа |
| 2.10 | ЭП.17.11 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.11 | ЭП.17.12 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.12 | ЭП.17.13 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.13 | ЭП.17.14 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.14 | ЭП.17.16 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.15 | ЭП.17.19 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.16 | ЭП.17.25 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.17 | ЭП.17.26 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.18 | ЭП.17.27 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.19 | ЭП.17.28 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.20 | ЭП.17.29 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.21 | ЭП.17.30 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.22 | ЭП.17.31 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.23 | ЭП.17.32 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.24 | ЭП.17.33 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.25 | ЭП.17.34 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.26 | ЭП.17.35 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.27 | ЭП.17.36 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.28 | ЭП.17.37 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.29 | ЭП.17.38 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.30 | ЭП.17.39 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 2.31 | ДТГ.14.2 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | С | Местное значение городского округа |
| 2.32 | ДТГ.14.3 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | С | Местное значение городского округа |
| 2.33 | Т.1.14 | Источник тепловой энергии | Р | Местное значение городского округа |
| 2.34 | ОВ.3.3 | Канализационная насосная станция | С | Местное значение городского округа |
| 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |  |  |  |
| 3.1 | КИ.2.8 | Культурно-массовый центр | С | Местное значение городского округа |
| 3.2 | ФК.2.25 | Многофункциональная спортивная площадка | С | Местное значение городского округа |
| 3.3 | ЭП.17.1 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 3.4 | ЭП.17.3 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 3.5 | ЭП.18.1 | Распределительный пункт | С | Местное значение городского округа |
| 4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) |  |  |  |
| 4.1 | ОН.1.43 | Детский сад | С | Местное значение городского округа |
| 4.2 | ОН.2.4 | Строительство пристройки к МБОУ лицей № 5 г. Ельца | Р | Местное значение городского округа |
| 4.3 | КИ.2.12 | Культурно-досуговый центр | С | Местное значение городского округа |
| 4.4 | ФК.1.6 | Физкультурно-оздоровительный центр с бассейном | С | Местное значение городского округа |
| 4.5 | ФК.2.21 | Многофункциональная спортивная площадка | Р | Местное значение городского округа |
| 4.6 | ФК.2.24 | Спортивный зал | С | Местное значение городского округа |
| 4.7 | ФК.2.34 | Плоскостные спортивные сооружения | С | Местное значение городского округа |
| 4.8 | ФК.2.35 | Плоскостные спортивные сооружения | С | Местное значение городского округа |
| 4.9 | ЭП.17.55 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 4.10 | ЭП.17.56 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 4.11 | ЭП.17.57 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 4.12 | ЭП.17.58 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 4.13 | ЭП.17.59 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 4.14 | ЭП.17.60 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 5 | Многофункциональная общественно-деловая зона |  |  |  |
| 5.1 | ОН.1.42 | Детский сад | С | Местное значение городского округа |
| 5.2 | КИ.2.1 | МБУК «Городской дворец культуры» | Р | Местное значение городского округа |
| 5.3 | КИ.2.7 | МБУ «Дом культуры железнодорожников» | Р | Местное значение городского округа |
| 5.4 | КИ.2.9 | Культурно-развлекательный центр | С | Местное значение городского округа |
| 5.5 | КИ.3.3 | Кинотеатр | Р | Местное значение городского округа |
| 5.6 | ФК.1.4 | Физкультурно-оздоровительный центр с бассейном | С | Местное значение городского округа |
| 5.7 | ФК.2.33 | Плоскостные спортивные сооружения | С | Местное значение городского округа |
| 5.8 | ОТ.1.16 | Гостиница, кемпинг | С | Иное значение |
| 5.9 | ОТ.1.17 | Гостиничный комплекс с многофункциональной спортивной площадкой | С | Иное значение |
| 5.10 | АПТ.2.1 | Автостанция | С | Местное значение городского округа |
| 5.11 | ЭП.17.2 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 5.12 | ЭП.17.4 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 5.13 | ЭП.17.53 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 5.14 | ЭП.17.54 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 5.15 | Т.1.4 | Источник тепловой энергии | Р | Местное значение городского округа |
| 5.16 | Т.1.5 | Источник тепловой энергии | Р | Местное значение городского округа |
| 5.17 | Т.1.6 | Источник тепловой энергии | Р | Местное значение городского округа |
| 5.18 | Т.1.7 | Источник тепловой энергии | Р | Местное значение городского округа |
| 5.19 | Т.1.8 | Источник тепловой энергии | Р | Местное значение городского округа |
| 5.20 | Т.1.11 | Источник тепловой энергии | Р | Местное значение городского округа |
| 5.21 | Т.1.12 | Источник тепловой энергии | Р | Местное значение городского округа |
| 5.22 | Т.1.13 | Источник тепловой энергии | Р | Местное значение городского округа |
| 6 | Зона специализированной общественной застройки |  |  |  |
| 6.1 | ОН.1.38 | Детский сад | С | Местное значение городского округа |
| 6.2 | ОН.2.21 | Школа | С | Местное значение городского округа |
| 6.3 | ФК.1.3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | С | Местное значение городского округа |
| 6.4 | ФК.2.1 | Стадион с трибунами на 8500 посадочных мест | Р | Местное значение городского округа |
| 6.5 | СО.1.1 | Жилой корпус № 2 в ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Седьмой лепесток» | Р | Региональное значение |
| 6.6 | СО.1.3 | Областное государственное бюджетное учреждение «Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Р | Региональное значение |
| 6.7 | ЭП.17.15 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 6.8 | Т.1.2 | Источник тепловой энергии | Р | Местное значение городского округа |
| 7 | Производственная зона |  |  |  |
| 7.1 | В.3.3 | Насосная станция «Ольшанец» | С | Местное значение городского округа |
| 8 | Коммунально-складская зона |  |  |  |
| 8.1 | ОВ.2.10 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | Местное значение городского округа |
| 9 | Зона инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 9.1 | Т.1.3 | Источник тепловой энергии | Р | Местное значение городского округа |
| 9.2 | В.6.1 | Артезианская скважина | С | Местное значение городского округа |
| 9.3 | В.6.2 | Артезианская скважина | С | Местное значение городского округа |
| 9.4 | В.6.3 | Артезианская скважина | С | Местное значение городского округа |
| 9.5 | В.6.4 | Артезианская скважина | С | Местное значение городского округа |
| 9.6 | В.6.5 | Артезианская скважина | С | Местное значение городского округа |
| 9.7 | В.3.1 | Насосная станция | Р | Местное значение городского округа |
| 9.8 | В.5.1 | Резервуар | С | Местное значение городского округа |
| 9.9 | В.5.2 | Резервуар | С | Местное значение городского округа |
| 9.10 | В.3.2 | Насосная станция | С | Местное значение городского округа |
| 9.11 | В.5.3 | Резервуар | С | Местное значение городского округа |
| 9.12 | В.5.4 | Резервуар | С | Местное значение городского округа |
| 9.13 | В.3.4 | Насосная станция | С | Местное значение городского округа |
| 9.14 | В.5.5 | Резервуар | С | Местное значение городского округа |
| 9.15 | В.5.6 | Резервуар | С | Местное значение городского округа |
| 9.16 | ОВ.1.1 | Очистные сооружения (КОС) | Р | Местное значение городского округа |
| 9.17 | ОВ.3.1 | Канализационная насосная станция | С | Местное значение городского округа |
| 9.18 | ОВ.3.4 | Канализационная насосная станция | С | Местное значение городского округа |
| 9.19 | ОВ.3.7 | Канализационная насосная станция | С | Местное значение городского округа |
| 9.20 | ОВ.2.8 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | Местное значение городского округа |
| 9.21 | ОВ.2.11 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | Местное значение городского округа |
| 9.22 | ОВ.2.12 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | Местное значение городского округа |
| 9.23 | ОВ.2.14 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | Местное значение городского округа |
| 9.24 | ОВ.2.15 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | Местное значение городского округа |
| 9.25 | ЭП.11.1 | ПС 110/6 кВ Западная | Р | Региональное значение |
| 9.26 | ЭП.11.2 | ПС 110/6кВ Табак | Р | Региональное значение |
| 10 | Зона транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 10.1 | ПТ.6.3 | Остановочный пункт | С | Местное значение городского округа |
| 10.2 | ИДС.1.1 | Аргамаченский мост | Р | Местное значение городского округа |
| 10.3 | ИДС.1.2 | Мост через реку Ельчик | С | Местное значение городского округа |
| 10.4 | ИДС.1.3 | Мост через реку Сосна | С | Местное значение городского округа |
| 10.5 | ИДС.2.1 | Путепровод через железнодорожные пути | С | Местное значение городского округа |
| 10.6 | ИДС.2.2 | Путепровод через железнодорожные пути | С | Местное значение городского округа |
| 10.7 | ИДС.4.1 | Надземный пешеходный переход | С | Местное значение городского округа |
| 10.8 | КО.2.1 | Мультимодальный транспортно-пересадочный узел | С | Местное значение городского округа |
| 10.9 | ОВ.3.2 | Канализационная насосная станция | С | Местное значение городского округа |
| 10.10 | ОВ.3.5 | Канализационная насосная станция | С | Местное значение городского округа |
| 10.11 | ОВ.2.2 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | Местное значение городского округа |
| 10.12 | ОВ.2.4 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | Местное значение городского округа |
| 10.13 | ОВ.2.9 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | Местное значение городского округа |
| 11 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  |
| 11.1 | КИ.3.4 | Театрально-концертный комплекс «Град Елец» | С | Местное значение городского округа |
| 11.2 | ОВ.3.6 | Канализационная насосная станция | С | Местное значение городского округа |
| 11.3 | ОВ.2.1 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | Местное значение городского округа |
| 11.4 | ОВ.2.7 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | Местное значение городского округа |
| 11.5 | ОВ.2.13 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | Местное значение городского округа |
| 12 | Зона отдыха |  |  |  |
| 12.1 | ФК.2.26 | Стадион | С | Местное значение городского округа |
| 12.3 | ФК.2.27 | Теннисные корты (4 объекта) | С | Местное значение городского округа |
| 12.4 | ФК.2.28 | Скейтодром | С | Местное значение городского округа |
| 12.5 | ФК.2.29 | Конноспортивная база | С | Местное значение городского округа |
| 12.6 | ФК.2.30 | Лыжная база | С | Местное значение городского округа |
| 12.7 | ОТ.1.12 | Гостиница | С | Иное значение |
| 12.8 | ОТ.1.13 | Гостиница | С | Иное значение |
| 12.9 | ОТ.1.14 | Гостиница | С | Иное значение |
| 12.10 | ОТ.1.15 | Гостиница | С | Иное значение |
| 12.11 | ОТ.1.18 | Гостиница | С | Иное значение |
| 12.12 | ОТ.1.19 | Гостиничные коттеджи | С | Иное значение |
| 12.13 | ЭП.17.20 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 12.14 | ЭП.17.21 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 12.15 | ЭП.17.22 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 12.16 | ЭП.17.23 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 12.17 | ЭП.17.24 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 12.18 | ЭП.17.51 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 12.19 | ЭП.17.52 | Трансформаторная подстанция | С | Местное значение городского округа |
| 13 | Зона складирования и захоронения отходов |  |  |  |
| 13.1 | ОПП.5.1 | Елецкая свалка | Л | Региональное значение |
| 14 | Иные зоны |  |  |  |
| 14.1 | ИДС.1.4 | Мост через реку Сосна | С | Местное значение городского округа |
| 14.2 | ИДС.1.5 | Мост через реку Сосна | С | Местное значение городского округа |
| 14.3 | ИДС.1.6 | Мост через реку Сосна | С | Местное значение городского округа |
| 14.4 | ОВ.2.5 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | Местное значение городского округа |
| 14.5 | ОВ.2.6 | Очистные сооружения дождевой канализации | С | Местное значение городского округа |

Примечание — * С — строительство, Р — реконструкция, Л — ликвидация.